오픈소스 개발자대회 · 결과보고서 초안

# BakeNN

고정 모델 MCU를 위한 INT8 AOT 컴파일러

학습된 PyTorch FP32 모델과 대표 데이터를 받아
인터프리터 없는 정적 C11 추론 라이브러리를 생성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 저장소 | https://github.com/scienthoon/bakeNN |
| 라이선스 | Apache License 2.0 |
| 버전 | BakeNN 1.0.0 |
| 작성 기준일 | 2026년 8월 26일 |
| 작성자 | scienthoon (GitHub) |

공식 결과보고서 양식 수령 시 본문의 항목을 해당 서식에 이관

# 1. 출품작 개요

핵심 결과  BakeNN은 정적 batch-1 PyTorch FP32 모델을 대표 데이터로 PTQ하고, 검증된 INT8 실행 계획·SRAM 주소·커널 선택을 확정한 뒤 모델 전용 C11을 생성한다.

BakeNN은 MCU 펌웨어에 한두 개의 고정 모델을 포함하고 모델 변경 시 펌웨어도 함께 갱신하는 양산 제품을 대상으로 한다. 런타임에서 FlatBuffer를 해석하지 않고 호스트 컴파일 단계에서 그래프, 텐서 수명, 양자화 파라미터, 메모리 주소와 커널을 결정한다. 결과물은 model.h/model.c/weights/manifest와 필요한 커널 소스뿐이다.

정적 batch 1과 단일 공개 입력·출력 ABI는 의도적인 제품 제약이다. 내부 그래프는 residual, fan-out, concatenate, broadcast와 skip connection을 포함할 수 있지만, 동적 모델 로딩과 임의 shape를 버림으로써 컴파일 시점 메모리 보증과 직접 호출 코드를 얻는다.

# 2. 개발 배경과 해결하려는 문제

- TFLite Micro는 넓은 연산 범위와 런타임 모델 교체 능력을 제공하지만, 고정 제품에서도 FlatBuffer, MicroInterpreter, op resolver, tensor planner와 런타임 메타데이터를 유지한다.

- 모델이 바뀌면 resolver 용량·연산 등록, operator version, TFLM 및 vendor kernel 버전의 호환성을 개발자가 함께 관리해야 한다.

- 모델 SRAM이 부족한 문제는 보드에서 AllocateTensors 실패로 늦게 발견될 수 있고, 최종 실행 순서를 감사하려면 모델 바이너리와 런타임 여러 계층을 함께 추적해야 한다.

- BakeNN은 범용 런타임 대신 고정 그래프를 강하게 정적 컴파일하여 이 조립·해석 비용을 호스트 단계로 이동한다.

# 3. 설계와 컴파일 파이프라인

PyTorch FP32 eval 모델 + calibration samples
↓  torch.export 캡처 · BatchNorm folding
FloatGraph → PTQ QuantizedGraph → legalize/fusion
↓  검증 · liveness · static SRAM allocation
ExecutionPlan → backend kernel selection
↓
model.h + model.c + weights + manifest + 필요한 커널

- 프런트엔드: torch.export의 정적 의미를 framework-neutral FloatGraph로 정규화하며 eval BatchNorm과 Dropout 등을 컴파일 시 제거·결합한다.

- PTQ: 대표 입력으로 각 중간 activation 범위를 관측하고 per-tensor affine activation, per-output-channel symmetric weight, int32 bias를 결정한다.

- 정수 IR: shape·layout·dtype·scale·zero point를 edge별로 고정하고 지원하지 않는 의미는 CompileError로 거절한다.

- 정적 계획: 텐서 생존 구간을 계산해 activation buffer를 재사용하고 vendor scratch까지 하나의 정적 arena에 배치한다.

- 코드 생성: 실행 순서와 주소가 상수인 C11 함수와 모델에 필요한 커널 소스만 방출한다.

# 4. INT8 수치 계약과 정확성

| 항목 | BakeNN 1.0 계약 |
| --- | --- |
| Activation | per-tensor affine int8 [-128, 127] |
| Weight | output-channel별 symmetric int8 [-127, 127], zero point 0 |
| Bias/Accumulator | int32, host에서 accumulator overflow 상한 증명 |
| Requantization | versioned Q31 double-round profile: bakenn.int8.v1 |
| Padding | 실수 0에 대응하는 input zero point 사용 |
| 검증 기준 | Python integer reference ↔ portable/vendor C output byte-exact |

변환 후 Python 정수 실행기와 생성 C는 같은 고정소수점 계약을 사용한다. Q31 multiplier·shift는 호스트에서 한 번 계산해 상수로 내보내며 타겟에서 float로 재계산하지 않는다. 지원 범위를 벗어난 vendor kernel은 STATIC_PRIORITY에서 portable로 fallback하고 REQUIRE_OPTIMIZED에서는 이유와 함께 실패한다.

# 5. 구현 범위

| 분류 | 지원 내용 | 대표 모델/용도 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 연산 | Conv2D/Depthwise/Linear, grouped Conv, Conv1D, grouped ConvTranspose2D | CNN, audio/time-series, 정적 U-Net |
| Activation | ReLU/Clamp, Sigmoid, HardSigmoid, HardSwish, SiLU | MobileNetV3, EfficientNet 계열 |
| Pool/Reduction | Avg/Max 1D·2D, ReduceMean, global pooling | 분류 head, temporal model |
| Tensor/Shape | Reshape/Flatten/Squeeze, static Slice/Crop, Concatenate, Pad, Resize | Residual, Dense, encoder-decoder |
| Elementwise | Add/Mul과 정적-rank broadcast, internal Requantize | SE block, residual connection |
| 출력 | BakeNN Q15-LUT Softmax | 고정 class classifier |

호스트 모델 게이트는 MobileNetV2/V3, EfficientNet-Lite-style, ResNet bottleneck, DenseNet-style concat, Inception, SqueezeNet Fire, compact U-Net, Conv1D classifier와 temporal residual 모델을 포함한다. TFLM 전체 연산 카탈로그와 동등하다는 의미는 아니다.

# 6. 타겟과 최적화 백엔드

| 타겟 | 실행 경로 | 현재 검증 |
| --- | --- | --- |
| 범용 32-bit MCU | heap-free portable C11 | GCC/Clang + ASan/UBSan |
| Cortex-M0+ | portable C fallback | arm-none-eabi cross-link |
| Cortex-M4 DSP | SMLAD kernels + direct CMSIS-NN FC/Conv/DW/Pool | cross-ELF/disassembly + nRF52840 실측 |
| RV32IMC | portable/generic C fallback | riscv GNU cross-link |
| ESP32 | ESP-NN optimized Conv/DW + fallback | official C differential + ESP-IDF build |
| ESP32-S3 | ESP-NN SIMD Conv/DW/FC/Pool + fallback | ANSI oracle differential + Xtensa ESP-IDF build |
| ESP32-C3 | portable/generic fallback | ESP-IDF build |

# 7. 검증 결과

전체 회귀  2026-08-26 v1.0.0 릴리스 브랜치에서 355 tests + 6 subtests가 통과했다. GitHub Actions는 Python 3.10~3.13 × GCC/Clang, PyTorch frontend/wheel, ARM/RISC-V cross-toolchain, ESP-IDF 3종을 검증한다.

- hand-calculated golden, malformed IR, qparam/overflow/alias 검증과 randomized differential를 함께 수행한다.

- 대표 생성 C는 strict C11, -Wall -Wextra -Werror -pedantic, ASan, UBSan으로 컴파일·실행한다.

- ESP32 optimized Conv/Depthwise는 10,000 random/edge tensor에서 Python reference와 byte mismatch 0이었다.

- ESP32-S3 Conv/Depthwise/FC/Pool wrapper는 graph별 10,000 tensor를 official ANSI oracle 경유로 비교해 mismatch 0이었다.

- wheel에는 pinned CMSIS-NN/ESP-NN source와 license/provenance가 포함되며 fresh venv 설치 후 모델 컴파일을 재검증했다.

# 8. 실제 학습 모델 PTQ 결과

trained MNIST full model  고정 seed로 60,000장을 4 epoch 학습한 CNN은 FP32 96.92%, 생성 C INT8 97.02%를 기록했다. 전체 10,000장 추론과 1,280 output-byte Python↔C 비교를 수행했으며 mismatch는 0이었다.

| 증거 | 값 |
| --- | --- |
| FP32 checkpoint logical SHA-256 | 733130916e926da785afc63da0786d7613b0db808c3482398ae84b41ab706840 |
| Calibration corpus SHA-256 | 06ce2a1aaaa0f75e566b9494c17b3c1fce4063272d1ce4e879c24b868bbb4e29 |
| Generated artifact-set SHA-256 | cc59172a18cc8d752185ab76c4a5a50c1bdccbcbf9abf8d8457a013e63d28f12 |
| Physical corpus | 100장 class-balanced, Python INT8 99/100 correct, expected output hash 고정 |

추가 model-family smoke로 MNIST 2종과 CIFAR-10 4종을 각각 전체 training split으로 1 epoch 학습하고, 100개 class-balanced 이미지로 calibration한 뒤 10,000개 test 이미지를 생성 C로 실행했다.

| 모델 | Dataset | FP32 | INT8 C | FP32-INT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MNIST MLP | MNIST | 92.69% | 92.68% | +0.01 pp |
| MNIST CNN | MNIST | 92.53% | 92.52% | +0.01 pp |
| Bottleneck | CIFAR-10 | 20.20% | 20.22% | -0.02 pp |
| Dense concat | CIFAR-10 | 18.83% | 19.34% | -0.51 pp |
| Inception | CIFAR-10 | 18.64% | 18.36% | +0.28 pp |
| Fire | CIFAR-10 | 18.59% | 18.69% | -0.10 pp |

여섯 실행 모두 Python INT8과 생성 C 비교에서 output byte mismatch가 0이었다. CIFAR-10 절대 정확도가 낮은 이유는 의도적으로 작은 모델을 단 1 epoch만 학습했기 때문이며, 본 실험은 SOTA 정확도가 아니라 실제 학습→calibration→PTQ→C 파이프라인과 양자화 차이를 검증한다.

# 9. 물리보드 성능 결과

증거 경계  이 절에는 실제 MCU에서 UART로 수집한 cycles·Flash·SRAM만 둔다. host 실행과 cross-build 결과는 다음 절에 분리하며 성능 수치로 사용하지 않는다.

## 9.1 nRF52840: TFLM/CMSIS-NN 비교

동일한 32→16→4 INT8 FC workload를 IoT-LAB nRF52840DK 64 MHz에서 동일 qparams·weights·bias·input bytes·output 의미로 비교했다. 8 warmups 후 101회를 측정했다.

| Build | Median cycles | Flash | Static SRAM |
| --- | --- | --- | --- |
| BakeNN direct CMSIS-NN | 3,786 | 20,920 B | 8,540 B |
| TFLM + CMSIS-NN | 5,418 | 69,640 B | 11,040 B |
| BakeNN portable | 8,706 | 20,764 B | 8,540 B |
| TFLM reference | 9,342 | 63,176 B | 11,008 B |

동일 FC workload 결과  BakeNN direct CMSIS-NN은 TFLM+CMSIS-NN 대비 cycles 30.1% 감소, linked Flash 70.0% 감소, linked static SRAM 22.6% 감소했다. 네 이미지의 output bytes와 FNV-1a 0x910c1fe2가 일치했다.

별도 1×4×4×1→1×4×4×2 Conv2D에서 BakeNN portable은 TFLM reference 대비 24,610 대 27,441 cycles, 20,332 대 61,760 B Flash, 8,160 대 10,624 B static SRAM을 기록했다. 이는 CMSIS-NN Conv 비교가 아니며 모든 모델·MCU로 일반화하지 않는다.

## 9.2 ESP32: trained MobileNetV2-0.25

동일한 1-epoch CIFAR-10 checkpoint·calibration·INT8 graph·입력에서 ESP32-D0WDQ6 240 MHz, 8 warmups, 101회 측정으로 BakeNN portable, BakeNN+ESP-NN, TFLM+ESP-NN을 비교했다. 세 경로의 출력은 일치했다.

| Path | Median | App binary | Linked DRAM |
| --- | --- | --- | --- |
| BakeNN portable C | 285.546 ms | 459,088 B | 31,900 B |
| BakeNN + ESP-NN | 97.685 ms | 465,296 B | 31,900 B |
| TFLM + ESP-NN | 98.891 ms | 665,504 B | 95,332 B |

이 artifact에서 BakeNN+ESP-NN은 TFLM+ESP-NN보다 latency가 1.22% 낮았고 app binary는 30.1%, linked DRAM은 66.5% 작았다. optimized kernel이 지배하는 CNN에서는 BakeNN의 큰 차이가 주로 메모리와 통합 단순성에서 나타났다.

# 10. 보드리스 cross-build 및 microTVM 비교

성능 주장 금지  cross-build는 타겟 ABI·컴파일러·링커·section size·undefined symbol을 검증한다. 실제 MCU cycles, cache, energy, stack high-water를 증명하지 않는다.

동일 trained MNIST checkpoint와 160장 calibration에서 만든 하나의 quantized contract를 BakeNN direct CMSIS-NN과 Apache TVM 0.16.0 AOT+USMP+CMSIS-NN으로 Cortex-M4에 cross-link했다. 두 생성 C는 각각 integer reference와 1,000/1,000 output bytes가 일치했다.

| Path | Linked Flash | Static SRAM | Workspace | Physical cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BakeNN direct CMSIS-NN | 12,088 B | 4,864 B | 4,064 B | 미측정 |
| microTVM AOT+USMP+CMSIS-NN | 17,456 B | 4,862 B | 4,064 B | 미측정 |

이 ELF에서 BakeNN의 linked Flash는 microTVM보다 30.8% 작고 static SRAM은 사실상 같았다. trained MNIST ESP32 project도 cross-build와 corpus/hash 고정까지 완료했지만 UART transcript가 추가되기 전에는 물리 성능표에 넣지 않는다.

# 11. TFLM 대비 실용적 차별점

- 외부 model interpreter를 MCU에 이식하지 않고 생성 C와 선택된 kernel만 MCU compiler로 빌드한다.

- shape·padding·qparams·주소·실행 순서가 상수이므로 fusion, buffer reuse, packing과 전용 kernel 선택을 모델별로 수행한다.

- constant, activation arena, scratch와 alignment를 호스트에서 계산해 Flash/SRAM budget 초과를 보드에 올리기 전 CI에서 거절한다.

- 생성 C 호출 순서와 manifest를 직접 검토할 수 있어 FlatBuffer·resolver·planner·runtime을 함께 추적하는 것보다 펌웨어 감사 범위가 작다.

- 실제 비교 과정에서 TFLM은 resolver 등록, Conv2D operator version, arena reservation, 구버전 CMSIS-NN wrapper 호환을 수동으로 맞춰야 했지만 BakeNN은 검증된 graph에서 kernel/source closure를 자동 확정했다.

대가로 BakeNN은 TFLM보다 연산 범위가 좁고, 모델을 바꾸려면 펌웨어를 다시 빌드해야 하며, 동적 shape·다중 공개 입출력·런타임 모델 교체를 지원하지 않는다. 이러한 요구가 중요한 제품에는 TFLM이 더 적합하다.

# 12. 오픈소스 구성과 재현 방법

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Source | https://github.com/scienthoon/bakeNN |
| License | Apache-2.0; 상업 이용·수정·재배포 허용 |
| CI | GCC/Clang, PyTorch, wheel, ARM/RISC-V, ESP-IDF |
| Community | CONTRIBUTING, CODE_OF_CONDUCT, SECURITY, issue/PR templates |
| Evidence | 물리 benchmarks/physical과 보드리스 benchmarks/cross_build를 분리 |
| Clean room | scripts/verify_mnist_evidence.py; 외부 contributor PR gate |
| Demo | examples/mnist 및 examples/esp32s3_end_to_end |

git clone https://github.com/scienthoon/bakeNN.git
cd bakeNN
python -m pip install -e '.[test,torch]'
pytest -q
python examples/esp32s3_end_to_end/generate.py --output build/esp32s3_demo

# 13. 한계와 향후 계획

| 현재 한계 | 후속 작업 |
| --- | --- |
| ESP32-S3 물리 cycle·energy 미측정 | 동일 모델 TFLM/ESP-NN 실보드 비교와 exact measured cost table |
| trained MNIST 실측은 original ESP32 1종 | 같은 frozen corpus를 Cortex-M/ESP32-S3에도 확대 측정 |
| TFLM보다 좁은 operator surface | 시장별 fixture 기반으로 detection/postprocess 등 선택 확장 |
| PTQ만 구현, QAT fine-tuning 없음 | PTQ 정확도가 부족한 모델을 위한 별도 QAT frontend |
| 동적 shape·다중 공개 I/O 없음 | 핵심 제품 계약은 유지하고 필요한 정적 multi-ABI를 별도 검토 |
| full application stack peak 미증명 | 최종 firmware ELF, stack watermark, RTOS/global 포함 측정 |

# 14. 제출 항목 상태

| 필수 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 소스코드 | 준비 | public GitHub, Apache-2.0 |
| 결과보고서 원본 | 준비 | 본 DOCX 초안; 공식 양식에 이관 필요 |
| 결과보고서 PDF | 준비 | 본 문서 렌더 PDF |
| 시연 절차 | 준비 | 3분 demo script와 ESP32-S3 one-command generator |
| 시연영상 링크 | 미완료 | 화면 녹화·업로드 후 공식 양식과 본 문서에 링크 추가 필요 |
| 외부 clean-room PR | 미완료 | 제3자가 fresh clone에서 1-command verifier 실행 후 JSON PR |
| trained MNIST physical | 완료 | original ESP32 UART, 101회 cycles, size와 100장 exact output 체크인 |
| 최종 release/tag | 완료 | main의 v1.0.0 tag, GitHub Release와 PyPI 배포 |

제출 전 필수  시연영상 링크를 추가하고 공식 주최측 양식에 본문을 이관해야 한다. 마감 전에 홈페이지 상태가 ‘제출 완료’로 바뀌고 자동 안내 메일이 도착했는지 모두 확인한다.

# 부록 A. 증거 파일

- benchmarks/tflm_compare/results/iotlab_447626_direct_cmsis_fc.md

- benchmarks/tflm_compare/results/iotlab_447626_direct_cmsis_fc_uart.txt

- benchmarks/tflm_compare/results/iotlab_447609_conv.json

- benchmarks/esp32/results/mobilenet_v2_025_cifar10_esp32_tflm_espnn.md

- benchmarks/microtvm_compare/results/mnist_cortex_m4_cross_build.json

- examples/mnist/evidence/mnist_evidence.json

- docs/COMPARISON.md

- docs/CLEAN_ROOM_REPRODUCTION.md

- examples/training_matrix/RESULTS.md

- benchmarks/RESULTS.md

- docs/P0_STATUS.md

- docs/P2_KERNEL_ARCHITECTURE.md

- docs/RELEASE_CHECKLIST.md